0809

【Enddeviceを水の中に入れた場合】Coordinator―Enddevice

6mにすると, Coordinatorで受信できなくなった. そのため, パケロスは100%で,

受信したdbmのグラフは5.5ｍまでにしている.

【水槽付近にRouterを設置する場合】Coordinator―Router―Enddevice

CoordinatorとEnddeviceの間にRouterを設置し, マルチホップ型にすることで, LQI値(dbm)も回復した. 以下のEnddevicを水の中に入れていない以下の実験の表とほぼ同じ結果になった.

1m, 2m, 3mはRouterを経由せず, 直接CoordinatorとEnddevicは接続されるので, グラフのデータに追加しなかった.

また, ここでの距離はCoordinatorとEnddevice間であるため, LOSと見比べる際には注意が必要である.

【Coordinatorも水槽の中にいれる場合】Coordinator―Enddevice

Coordinatorで受信したデータは, 自動的に生成されたファイルに保存されるようにする.

また, 実際にCoordinatorを水の中にいれることは無いため, この実験では, 水中に入っている2つのデバイス間による通信品質を評価する実験が目標である.

Enddeviceも, 今回のCoordinatorも,  systemdを使用して, ラズパイ起動後にプログラムを実行している.

systemdの参考リンク：Raspberry Piでsystemdを使ってpythonを自動実行する - Raspberry Pi & Python 開発ブログ ☆彡 (raspberrypirulo.net)

この仕組みを使用する場合は

$ sudo systemctl enable test.service   <--- サービスを自動起動するコマンド

を使用し, この仕組みを終了したい場合は

$ sudo systemctl disable test.service　<--- サービスを自動停止するコマンド

を使用する.

当初, 上記の両方のコマンドを実行していたため, ラズパイ起動時にプログラムを実行することができなかった.

【研究計画】

〇11月までの研究計画（国内、国際）

- 現在行っているLine of Sightの実験

（Coor-End, Coo-Router-Endの水中実験）

- 養殖場に似た環境を構築し, 壁を介した環境でのマルチホップ通信

（CoordinatorとEnddeviceは異なる部屋に設置した壁を介した場合の通信品質評価）

- 様々な大きさの水槽での実験（電波の水中を進む距離を変化させる）

現在はMONOSTICKと内側の壁との距離は5cm

〇２月までの研究計画（国内）

- 実際に養殖場での実証実験（実際のセンサデータを使用した実験）

養殖場に複数回訪れて,

・水槽に入れない状態での通信

・水槽にEnddeviceを入れた状態での通信

の実験を試し, 結果比較をする.　水槽がたくさんある空間での通信品質評価.

また, 養殖場ですることで実用化・信憑性を高める.